超声药物透入治疗仪

技术规格及性能参数要求

参考品牌型号：郑州爱博尔医疗设备有限公司 ABE-CT4型，可以同等技术性能、配置设备响应。

- 设备用途：设备可在康复科、中医科、社区门诊、妇科、儿科、内

- 科及需要超声导药的科室应用。

- 2.规格性能

- 2.1 ≥7，高分辨率触摸屏操作，内置图文操作说明。

- 2.2 ≥两路超声输出及两路脉冲输出，可同步或异步治疗。

- 2.3 治疗深度≥5级可调，超声治疗强度≥10级可调。

- 2.4 超声和脉冲可单独治疗，也可联合治疗。

- 2.5 ★主要性能：超声药物透入治疗、脉冲电治疗、中医分证型治疗。

- 2.6 ★子午流柱、灵龟八法逢时开穴功能。

- 3.技术参数

- 3.1 声工作频率1.1MHz,功率2w,有效声强≤1w/cm2,波束类型为发散型，不均匀性系数不超过8.0，输入功率60～80vA。

- 3.2 ★分证型处方调制：2-4KHz＆0-150H，载波为占空比1:2的方波，电致孔脉冲：3ms的脉冲波,输出电流50—100mA。

- 3.3 脉冲输出强度0-99级可调。

- 3.4 ★治疗深度1—5级，超声功率1—10级可调。

- 3.5 治疗电极脱落自动报警功能。

4.商务要求

- 4.1 质保≥1年，提供备品备件、耗材清单及长期最优惠供货价格。