验光仪技术参数

技术参数和性能要求：

1．测量方式：大瞳孔区域成像法，可测量直径6mm的广域屈光度，并且可显示比较直径3.5mm中心区屈光度之间的差别，同时完成瞳孔直径的测量。

2．具有超强穿透力SLD光源和超敏感度CCD

3．测量范围： 球镜：-30.00D至+25.00D（VD=12mm）

4.角膜曲率测量

曲率半径：5.00-13.00mm（0.01mm间隔）

屈光度：25.96D-67.50D(n=1.3375) （0.01/0.12/0.25D间隔）

散光：0D-±12.00D（0.01/0.12/0.25D间隔）

轴位：0°-180°（1°/5°间隔）

从中心点每25°（上侧、下侧、耳侧、鼻侧）

5．柱镜： 0D至正负12.00D（0.01D/0.12D/0.25D间隔）

6．轴位： 0至180度

7．最小可测量瞳孔直径 ：2毫米

8．具有自动追踪、自动对焦、自动测量功能

9．消除调节：雾视法

10．患者下鄂托电动升降

11．瞳距测量范围 ：30至80毫米(远用)、28至80毫米（近用）

12．角膜大小测量范围：10-14mm

13．瞳孔大小测量范围：1-10mm

14．显示器：可倾斜式6.5英寸彩色LCD液晶显示屏

15．打印机：快装型带自动切纸功能的高速热敏打印机