电动手术床技术参数

1.产品质量可靠，知名度高，且为用户认可：

★2.通过EMC电磁兼容测试，确保内部信息化系统弱线路不受电磁信号干扰（提供国家级检测机构检测报告）。

3.该型号手术台台面最低可达到700mm，最高可达到1000mm，升降行程≥300mm，保证常规胸、腹外科、妇产科、五官科、泌尿外科、肛肠科等类型的手术需求。

4.整机采用了先进的模块化设计理念，实现了多种功能的组合，台面长度≥2010，宽度≥500mm，手术床底座部分T型设计，增加医生脚步舒适度，满足各科手术需要。

5.台面整体分为五大独立部分，能够准确、快速定位于膝肘俯位、侧卧位、截石位、座椅位、仰卧位等多种体位。

6.手术台配备内置腰桥，腰桥升距≥110mm，满足胆肾等手术的需求。

★7.腿板为分腿式设计，外展≥90°，下折≥90 °，同时配备可拆卸式结构，不仅满足了各类手术的不同需求，并且便于清洗消毒，还可在拆卸后同骨科牵引架连接，进行下肢牵引手术。

8.腿板采用进口气弹簧，调节轻便，稳定性高。（提供报关单）

9.手术台承重≥200kg，满足不同体型患者进行手术。

10.手术台升降罩筒、底座罩壳、导轨及配件等皆为不锈钢材料，机械强度高，且便于清洗消毒。

★11.整个台面可进行前、后平移，距离≥400mm,实现全体位C臂摄片无盲点。

★12.手术台头板上折≥50°，下折≥90°，同时可拆卸方便其他设备的连接；

背板上折≥75°，下折≥10°；台面左右倾≥20°，前倾≥25°，后倾≥20°。

13.台面采用医用高透光材料，保证承重的同时适用于高清拍片和术中透视。

14.床垫采用高级记忆海绵垫，厚度≥60mm，具有良好的抗静电及减压作用，防止病人长时间手术导致褥疮产生。

★15.手术台易燃部分材质符合CAN/CGSB-155.20-2017规定的阻燃要求。（提供检测报告）

★16.手术台控制系统智能编码，体位一键操作，反应灵敏，无延迟，确保术中体位定位精准。（提供国家级证明材料）

17.手术台配有高性能充电电池，单次充电可满足≥50次手术需要。

18.整台设备遵循人体工学原理设计，全部采用低压直流电机驱动，性能安全稳定，电动电机驱动系统，均采用进口电机，整机噪声低、安全可靠性高。（提供报关单）

19.电动控制升降，左右倾，前后倾，背板上下折，台面纵向平移。

20.手术台边轨具有安全防滑落设计，防止附件固定器滑落地面。（提供证明材料）

21.带有脚踏对角刹车系统，刹车位于脚部一侧，机械设计为左右活动脚踏式，一旦锁定，床台不会出现位置的改变，四点式落地模式，确保手术中床台稳固、安全。

- 配置进口静音脚轮，移动噪音小，牢固耐磨。

★23.控制器采用操作保护系统，在物理结构上避免控制系统受到外部环境与手术过程中意外情况的干扰与影响。（提供国家级证明材料）