双边气动减重步态训练器 技术参数

1、外型尺寸（mm）：1600*1800*2400，减重升降范围mm：600（气动升降）

2、额定减重质量Kg：135

3、工作电压：AC220V   50HZ

4、最大工作气压：0.8MPa

5、减重步态训练器标准配置：

静音空气压缩机1台

气压表2只

移动静音脚轮4只

全铝合金型材立柱(表面电泳装饰)调压阀2只

保护腰带2条

内置静音气缸2只

医用康复跑台1台

立式健身车1台

基座调节平衡脚盘4只

6、减重步态训练器功能特点：

①压缩机，安静无噪音、可配备活动平板、内设超压保护功能

②进口气压调节阀，气压精确、稳定、不漏气

③★拥三种操作模式：

动态模式：提升范围 0---60cm，任意减重重量可调，牵引力有补偿,使患者在做下蹲训练时更容易从蹲位到立位；

静态模式：提升范围0---60cm，任意减重重量可调，牵引力保持不变,配合跑步机使用时, 可恒定起步和落步时被减去的重量；

平衡模式：升降范围0---10cm，任意减重重量可调， 牵引力保持不变.如果患者突然滑倒,可将患者锁定在安全高度； 单牵引绳设计，可以任由患者转身。

④利用气体特有的可压缩性，600mm的缓冲空间可进行动态训练（特别是下蹲运动），克服了电动结构的无缓冲空间、静态和升降范围小的缺点。

7、跑步机参数：

7.1、面板：LED荧光5视窗显示电子表；MP3，USB接口功能

7.2、显示功能：时间、距离、速度、扬升、卡路里、心率

7.3、模式拥有：1组手动模式、12组内设模式设计

7.4、心率测试：扶手配备手握心跳感应测试系统，30秒为一个平均值，误差为±2%

7.5、拥有体脂肪检测功能

7.6、电动扬升：0%-15%

7.7、商用高品质专用电机：2.5HP／DC

7.8、速度：0.1-12km/h

7.9、跑步面积：长1360*宽480mm

7.10、占地面积：长1860*宽840*高1368mm

8、下肢功率车参数：

8.1、尺寸：93*57*110cm，坐垫调节范围73～98cm，阻尼调节档数8，额定载荷，坐垫135kg。可显示扫描;时间、卡路里、距离、次数、总数。