手关节训练仪 技术参数

治疗机理：

手关节训练仪是以空气压力作为动力，自动驱使手指抓、握、伸展等被动训练，由于手部功能结构复杂，手指功能灵活，因此手关节康复训练对康复领域有着特殊而又非凡的意义。

手关节训练仪可以有效地抑制手指的痉挛，增加手指关节活动度，改善血液循环，达到手指关节松动目的，又能通过手部训练反射于脑部神经及血管，促进脑部损伤或神经损伤保守治疗和手术后的康复，增加患者康复信心。

应用领域：神经内科、脑外科、骨外科、康复科、理疗科、老年病科等临床科室，多种疾患所引起的手部运动机能障碍的康复治疗。

二、技术参数：

1、以空气压力作为动力，自动驱使手指抓、握、伸展、腕背屈等被动训练，操作安全、舒适。

2、外形尺寸：39*36*24cm

3、屏幕尺寸：≥12.1寸大屏幕

*4、液晶显示屏幕可以折叠，便于收纳

5、语音引导功能，通过多感官的刺激进行直接或间接的干预，促进脑结构和功能的恢复与重塑，从而更好地促进手运动功能的康复。

6、额定电压：AC220V  50HZ,额定功率:50W

7、镜像控制端一套，功能训练端一套。

8、可以设定训练时间：1-60分钟。

9、开握切换时间：1-12秒可调。

10、手套四指活动范围：-35°-230°。

11、主机输出压力范围：-75kpa-160kpa

*12、训练模式：循环模式、屈伸模式、镜像模式、背屈模式

*13、设备流速：14L/min

14、设备压强：24.0*10³Pa

15、设备气路：RC 1/8

*16、屈伸模式可选择训练不同手指或全部手指进行训练，并可设定切换时间与训练时间。

*17、循环模式由大拇指起，到食指、中指、无名指、小拇指依次做屈然后到全手指屈伸的重复性训练。

*18、基于脑功能重塑的理论的镜像模式用于偏瘫病人，以健侧带动患侧手指进行锻炼。既改善了患侧手功能，又改善神经支配能力。

*19、背屈模式中手指张开和握合时间可调，屈伸和放松时间可调，训练强度和训练时间可调，抓握、张开、刺激、背屈、休息形成真正的闭环训练。

*20、背屈模式通过功能性电刺激，刺激背屈肌使腕部形成背屈，达到气电联合最佳的治疗效果。

21、适用不同康复阶段的手功能精细化训练。

22、微电脑控制、液晶屏显示、操作简单直观。

*23、引导式互动训练，是以患者为核心，以运动功能和运动能力为导向，在患者残存能力的水平上，让其最大限度发挥主动性，挖掘其运动最大潜能。

24、主机屏幕大，便于患者更直观的进行康复训练。

*25、具有版权备案证书及国家二类医疗器械注册证.