智能全科型单双极电刀技术参数

1、仪器类型：1类CF型，防除颤普通设备。

2、工作频率：512KHZ，工作方式：间隙加载连续运行，暂载率10S/30S。

*3、输出功率：标准模式

单极纯切：350W（500Ω）

单极混一：250W（500Ω）

单极混二：200W（500Ω）

单极混三：120W（500Ω）

标准模式             柔和模式

单极电凝：120W（500Ω）      120W（500Ω）

标准模式              宏模式

双极电凝：50W（100Ω）       80W（200Ω）

4、电源：单相交流220V±22V，50HZ±1HZ，最大电流≤3.5A.

5、使用条件：环境温度5℃～40℃，湿度≤80%

6、纯切：小功率设定时，适合于精确无热损伤切割，如整形、切痂等。较大功率设定时（80W-180W），适用于泌尿外科、妇产科汽化电切手术。

7、混切：切割的同时具有凝血作用，广泛用于普外科、胸科、腹腔、宫腔镜和泌尿外科等手术。

8、高频电刀为单、双极350W，因采用先进的功率密度反馈技术，使电刀在较低功率设定的情况下即能达到高效的切割、凝血效果。如在泌尿外科的汽化电切手术中只要设定180W左右的功率即可达到满意的汽化电切效果。

*9、除了用于脑外、骨科的标准双极凝模式外，专门为腔镜外科设计的独特的双极电切模式，可有效保证在腔镜外科手术中双极电切、电凝的高效、安全。

10、除了用于普外的标准双极凝模式外，专门为腔镜外科设计柔和的单极凝血模式，可在薄壁组织的电凝中有效预防穿孔事故的发生。

11、装有被全球临床应用证实安全的质量型中性极板，可有效预防极板烫伤事故的发生。

12、电刀能广泛适用于：普外、腹腔镜、宫腔镜、电切汽化镜等手术。

13、双电刀笔控制，能同时进行≥2台手术。

供应商每有一条重要参数不响应扣3分，每有一条一般参数不响应扣1分，分数扣完为止。技术和功能响应未描述或未提供相应支撑材料的，对应项不得分。