二氧化碳培养箱    技术参数

- ★加热系统：水套式微电脑。

- ★内部容积：180L-190L。

- 温度控制范围，室温+5℃~55℃。

- 温度均一性±0.2℃（37℃），温度精确度±0.1℃。

- Pt1000温度传感器，温度控制精度(℃):±0.1℃。

- ★门加热系统可根据外界温度调整门加热的功率。

- CO2浓度控制范围，0~20%，控制精度±0.1%。

- CO2 浓度传感器具有"AUTO-START"自动启动功能，自动校准，保证CO2 浓度的高精确性。

- CO₂进气口配备HEPA 高效过滤器，对粒径≥0.3μm 颗粒物过滤效率为99.998%。

- 配置：（1）不锈钢搁四块/台	  （2）二氧化碳减压阀 一个/台			（3）连接管 一套/台		（4）不锈钢增湿盘 一个/台

- （5）HEPA过滤器一个/台

- （6）二氧化碳钢瓶一个/台

- 11、具有多种故障报警：温度偏低或偏高及超温报警、CO₂浓度过高或过低报警、湿度异常报警、HEPA有效使用寿命结束报警、开门时间过长报警、水套水位过低报警等。

- 12、具有大屏幕液晶，可显示温度，CO₂浓度值，相对湿度值。

- 13、具有独特循环风道设计，非自然对流，保证温度、湿度、 C02 浓度的均一性。

- 14、具有玻璃门加热或外门加热功能，有效避免玻璃门上产生冷凝水。

- 售后维保：

- 1、设备接入LIS/HIS的接口费由中标方承担。

- 2、中标方终身免费维护保养及校准。

- 3、维修响应时间≦2小时。

供应商每有一条重要参数不响应扣5分，每有一条一般参数不响应扣3分，分数扣完为止。技术和功能响应未描述或未提供相应支撑材料的，对应项不得分。