血液冷藏运输箱招标参数

数量：一个；

- 用途：采用高效半导体主动制冷，可在最短时间内达到设定温度。采用高精度温控系统和铝制内胆，温度均匀且稳定。用于血液转运过程中保持血液在适宜温度范围内，防止外界机械碰撞或气温过高等因素影响血液质量。

一、外观和内壁应符合以下要求：

- 箱体在盖合后整体密闭，能防尘、防雨、防滑；

- 箱体外观和内壁表面光洁平整无裂痕，能防止液体渗漏，易于清洁和消毒。

二、箱体材料应符合以下要求：

- 在正常使用条件下，箱体不变形；

- 内部材料不自发产生有害气体。

箱体采用ABS；内胆采用铝板，导冷效果好，聚氨酯发泡材料填充，保温性能强。

- 运输箱要求控温。运输箱的保温性能和保温时长应符合预期使用要求。

- 控温范围：箱内温度应恒定控制在适宜血液存储的范围内，如2-8℃，保温时间可达1小时以上。

- 显示方式：采用数字显示箱内温度，方便观察。

- 多种异常报警提醒功能，包括低电量报警、温度异常报警、断电异常报警等

- 五、采用三种供电模式：220V交流电源、12V车载电源、内置蓄电池

- 六、容积:≥15血袋

技术评分按满分50分算，一般参数不响应一条扣　5  分