红外/红光治疗仪技术参数

1.用途与配置要求:

1.1 ★功能用途:可产生单色红外线和红光光源。两种光源耦合照射，用于扩张血管，营养神经，治疗糖尿病下肢神经、血管病变引起疼痛、麻木等症状。

1.2 ★配置要求:主机1台、治疗片8片、绑带8条、治疗推车1台。

2.性能要求:

2.1 ★光源:采用固态冷光源,治疗光源可直接贴于皮肤使用；

2.2 ★红外线光源输出波长:880nm±8g；

2.3 红外光功率稳定度:≤1%；

2.4 红外光输出强度:0--7mw/cm2；

2.5 红外光最大治疗深度:≥40mm；

2.6 ★红光光源输出波长:640nm±8%；

2.7 红光输出强度:0~2.5m/c㎡；

2.8 红光光功率稳定度:≤1%；

2.9 红光最大治疗深度:≥15mm；

2.10 ★每个治疗片含红外线和红光两种单波长 LED 光源，红外线光源不少于 48 个，红光光源不少于 20 个；

2.11治疗片有效照射面积:≥119cm2；

2.12 治疗片输出功率密度可调，范围:0-5mW/cm2±10%；

2.13★治疗片弯曲度不小于180度，能贴合于身体各部位；

2.14 ★治疗片设有过温保护，日常使用表面温度小于37℃，提供测报告；

2.15 治疗片光源使用寿命≥3年；

2.16 操作方式:触摸操作；

2.17 ★治疗片工作状态灯:有；

2.18 ★能量设置:红外线和红光混合输出，治疗强度1~10级可调；

2.19 ★治疗模式:定频治疗模式不少于7种，组合脉冲治疗模式不少于3种，适用于不同器质和深度的组织；

2.20★分路控制:可分路设置治疗强度、治疗时间，一台设备上可同时进行不同病症的治疗；

2.21定时模式:5-60分钟电子定时，治疗结束具备声音提醒。

供应商每有一条重要参数不响应扣3分，每有一条一般参数不响应扣1分，分数扣完为止。技术和功能响应未描述或未提供相应支撑材料的，对应项不得分。

实质性要求:

1.若设备使用涉及辐射安全管理相关工作，投标报价包含设备投入使用涉及预评、环评、控评、性能检测、办理辐射安全许可证及相关手续等全部费用，并协作完成相关工作。

2.接口相关：若设备使用需要接入医院信息管理系统即（PACS/HIS/LIS/HRP/EMR/集成平台等），本次投标所提供的软件支持永久免费开放所有接口和数据；在实施及免费质保期内与甲方现使用的信息系统及医院因业务需求需要对接的系统等免费无缝集成，免费配合第三方开发接口程序，实现与医院数据中心数据对接，本项目涉及到与第三方软件业务系统所产生的接口费用包含在投标总价中。

3.交付产品符合国家相关法律法规规定的质量标准，为正规厂家生产、正规渠道销售的全新合格货物，且没有任何质量瑕疵（生产日期至合同签订之日不得超过12个月，无需签订合同的项目生产日期至中标结果公示日期不得超过12个月）。

4.整机质保不少于4年。