辅助生殖技术病历系统-身份识别（人脸）升级改造项目技术参数

软件部分

| 序号 | 技术规格及名称 | 性能参数及要求 | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人脸识别系统 | B/S架构 JSP+SpringMVC+mysql | / |  |
| 1.1 | 患者基本信息 | 1、男、女方姓名； 2、民族； 3、证件号码； 4、出生日期； 5、住址； 6、证件有效期限； 7，病历号； 8、ART方式：IVF，IUI； | / |  |
| 1.2 | 人脸信息采集 | 1、信息采集：可通过验证证件有效性，在数据库中查询后，将配偶信息同步查询到页面； 2、人脸识别+身份证，采集患者信息；人脸识别设备与患者身份证信息打通，确保患者信息真实可信； 3、手动采集患者信息；对持有非身份证的其他患者，可进行手动采集患者信息； 4、补录患者信息；若未一次性填写完整夫妻双方信息的患者，提供补录信息的功能； 5、修改患者信息；对于患者信息填写错误，提供修改功能。 | / |  |
| 1.3 | 人脸信息验证 | 1、信息验证：根据实际业务场景与时间要求，将待验证信息分发至相应设备； 2、根据提示，验证通过，则进入下一流程； 3、验证不通过，可重复验证； 4、可新增验证信息； | / |  |
| 1.4 | 证照信息采集 | 1、信息采集：可在系统内选择证照类型通过高拍仪进行拍照采集； 2、采集时将证件放入合理区域内，以达到最佳采集效果，根据证件类型不同，摆放位置不同； 3、目前提供“普通证件”，男女方都需采集，每个证件分为正反两面单独采集； 4、“结婚证”，男女方都需采集，每个证件可选择一页进行采集； 5、“准生证”，正反面单独采集； 6、提供重拍功能，重拍后自动替换之前的证照采集信息。 | / |  |
| *1.5 | 自动分发患者信息（需提供系统截图） | 1、支持自动分发和手动指定分发两种模式； 2、根据设备属性和对应的业务类型“取精、取卵、IUI、移植”，分发相关患者信息和权限； 3、根据设备属性设定和对应的业务类型将患者信息分发给对应的设备； | / |  |
| *1.6 | 手动分发患者信息（需提供系统截图） | 1、支持自动分发和手动指定分发两种模式； 2、手动分发：根据患者类型，指定分发相关患者信息和权限到设备上； 3、操作人员根据患者列表，可选择指定患者，将患者信息和权限分发至指定设备； | / |  |
| *1.7 | 设备管理（需提供系统截图） | 设备管理 支持设备基本信息管理； 3、支持根据不同的应用场景提供设备属性设定； 4、支持离线/连线状态切换时，自动同步设备列表； 5、支持记录设备的详细信息，至少包括编号、地址、状态、功能、Mac地址、IP地址（可配置）、型号； 6、支持验证设备规则设定选择医生分组、ART方式、传输数据限制，可设置数据分发时间；支持设置患者单次验证，验证成功后不可再次验证。 |  | / |
| *1.8 | 系统日志（需提供系统截图） | 1、系统日志 2、支持记录各设备状态； 3、支持通过时间筛选，查询设备状况； 4、支持离线/连线状态切换时，默认显示当天的所有设备列表； 5、支持切换日期，显示不同日期下的设备数据列表； 6、支持按设备查看患者数据统计； 7、患者数据至少包括验证设备，验证状态，验证时间，验证次数等内容。 8、支持选择某月，并导出当月患者验证数据，至少包括患者姓名、证件号、验证人、验证项目、验证时间等内容； 9、支持查看系统更新日志。 |  | / |
| *1.9 | 数据接口 | 1、能获取原生殖病历系统的患者信息 |  | / |
| 1.10 | 权限管理 | 权限分为医护和管理员 1、默认显示所有用户的列表； 2、列表根据“账号、权限、操作”三部分构成； 3、选中某用户查看该用户的账号详情（权限、账号、密码（可修改））； 4、管理员用户可新增用户，可根据“账号、权限、密码、确认密码”新生成一个用户对系统进行操作； 5、编辑用户信息，在用户列表里选择一个用户进行编辑操作； 6、删除用户信息，在用户列表里选择一个用户进行删除操作； 7、根据用户习惯提供相应工作台与权限。 |  | / |

硬件配置

| 序号 | 项目 | 性能及参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人脸识别签到器 | 【适配电源】：输入：AC100V-240V; 输出：12V，3A 【显 示 屏】：≥800X1280 (8寸），IPS高色彩饱和度，表面雾面，全视角； 【摄 像 头】：双目摄像头，≥200W像素，支持活体识别，支持宽动态； 【配件配置】：电源接口1，USB接口1，有线网口1，门禁接口2（常开/常闭各1），高亮白光补光灯1； 【支架材质】：铝合金材质，可旋转； 【设备材质】：ABS+PC； 【表面处理】：喷砂阳极氧化，不易刮伤； 【机身尺寸】：≥255*132*26mm（长*宽*高，含桌面支架）； 【处 理 器】：瑞芯微 RK3288，≥四核 Cortex-A17 GPU Mail-T764； 【主 频】：≥1.8 GHz； 【存 储】：ROM≥16GB，RAM≥2GB； 【通讯协议】：蓝牙/WIFI：支持BlueTooth 4.1 / 支持Wi-Fi; 802.11b/g/n协议； 【操作系统】：Android 7.1； 【环境参数】：工作温度 -10℃～50℃，工作湿度 20%～80%； 【适配介质】：二代身份证，读卡公安部GA450/IGA450标准：非接触IC卡ISO14443标准； 读卡时间：＜=1秒，读卡距离，<=50MM； 数据通信：RS232或USB，通过计算机的USB接口，符合GB/T2423-2001标准规定 | 2 |
| 2 | 人脸识别验证器 | 【人脸容量】：≥20000 人； 【适配电源】：DC12V 2A； 【材 质】：航空铝合金材质； 【机身颜色】：皓月银 ； 【安装方式】：壁挂安装； 【支架安装】：标配安装； 【通讯方式】 ：TCP/IP、WIFI，系统android； 【处 理 器】：瑞芯微 RK3288 ≥四核 Cortex-A17 GPU Mail-T764； 【主 频】：≥1.8 GHz； 【存 储】：内存≥2G，机身存储≥8GB； 【显 示 屏】：≥8英寸广视角IPS显示屏，分辨率≥800*1280； 【摄 像 头】：双目摄像头，≥200W像素，支持宽动态，支持活体监测； 【识别性能】：识别距离0.3-2m，识别时间小于0.3s； 【接 口】：1 x USB2.0、1 x 门禁输出、1 x 出门开关输入、1 x 门磁检测输入； 【工作环境】：工作温度：-20℃至55℃，工作湿度：<90℃RH； 【机身尺寸】：≥132*255*26mm（长*宽*高、不含支架)； | 6 |
| 3 | 显示器 | 尺寸：>15寸 | 9 |
| 4 | 智能显示接收器 | 【适配电源】：输入：DC12V2A; 【最大功率】：15W； 【接 口】：电源接口1，USB接口2，有线网口1，HDMI接口1； 【处 理 器】：ARM ≥四核 Cortex-A17； 【主 频】：≥1.8 GHz； 【存 储】：ROM：≥8GB，RAM：≥2GB； 【通讯协议】：蓝牙/WIFI支持BlueTooth 4.1，支持Wi-Fi; 802.11b/g/n协议； 【工作环境】：工作温度：-20℃至55℃，工作湿度：<90℃RH； | 9 |
| 5 | 显示器支架 | / | 9 |
| 6 | 指纹采集及识别 | 1、像素清晰度：≥500dpi； 2、采集窗口大小：≥16.5*23mm； 3、图像数据：≥8-bit 灰度； 4、通讯接口：USB1.1/2.0； 5、图像大小：≥300x400pixel; 6、传感器类型：光学 7、采集面积：≥15.24*20.32mm 8、图像分辨率：≥500dpi | 2 |

最高限价：16.5万元。质保期限一年。

★投标报价需包含与医院系统对接接口费，并配合完成相关系统对接开发。

注：采购文件标注“★”为实质性条款，不满足按未实质性响应采购文件处理，即废标处理。