# 智能自助服务终端技术参数

本设备用于门诊药房患者缴费后自助报到、自动分配取药窗口，实现：刷码/刷卡签到→系统自动分配窗口→屏幕/小票显示窗口号→数据推送药房叫号系统。

1、整机性能

1.1.类型：落地式一体化自助终端

1.2.外观：金属柜体，防锈耐磨，适合门诊公共区域

1.3.运行：支持7×12小时稳定运行，断电保护，开机自启

2、硬件配置

2.1主机：不低于四核处理器，配置4G及以上运行内存，32G及以上存储

2.2屏幕：配备21.5英寸及以上液晶触摸屏，物理分辨率不低于1920×1080

2.3扫码：内置嵌入式二维扫码模块，识别速度快，兼容性强，支持处方码、缴费码、电子医保码等各类院内通用二维码

2.4打印：80mm热敏打印机，自动切纸，缺纸、卡纸、开盖自动报警。打印取药窗口及序号

★2.5读卡(可选):可兼容读取身份证、就诊卡、医保卡、电子健康卡等

2.6网络：支持有线网络、无线网络双联网模式

2.7电源：AC220V,工作温度0～40℃±10%

3、核心功能

3.1缴费后刷码/刷卡自助报到。有重复报到限制：防止恶意刷屏。

★3.2系统自动分配取药窗口。支持按：窗口当前排队人数、空闲状态、负载均衡、自动分配

3.3屏幕及小票显示取药窗口、排队号

★3.4数据实时推送药房叫号系统

★3.5后台管理：窗口配置(后台可设置启用/停用某窗口)、数据统计

4、接口与服务

含报到软件、管理后台、安装调试

供应商每有一条重要参数不响应扣4.5分，每有一条一般参数不响应扣2.5分，分数扣完为止。技术和功能响应未描述或未提供相应支撑材料的，对应项不得分。

实质性要求:

1.若设备使用涉及辐射安全管理相关工作，投标报价包含设备投入使用涉及预评、环评、控评、性能检测、办理辐射安全许可证及相关手续等全部费用，并协作完成相关工作。

2.接口相关：若设备使用需要接入医院信息管理系统即（PACS/HIS/LIS/HRP/EMR/集成平台、快速发药系统、排队叫号系统等），本次投标所提供的软件支持永久免费开放所有接口和数据；在实施及免费质保期内与甲方现使用的信息系统及医院因业务需求需要对接的系统等免费无缝集成，免费配合第三方开发接口程序，实现与医院数据中心数据对接，本项目涉及到与第三方软件业务系统所产生的接口费用包含在投标总价中。

3.交付产品符合国家相关法律法规规定的质量标准，为正规厂家生产、正规渠道销售的全新合格货物，且没有任何质量瑕疵（生产日期至合同签订之日不得超过12个月，无需签订合同的项目生产日期至中标结果公示日期不得超过12个月）。